CHART 1  ·  Diagrama de flujo

Carne seca lista para comer  ·  Delta, UT

El cliente no la cocina. Lleva res. Se vende sin refrigeración.

Cuadro claro = paso    Cuadro verde = punto crítico    Cuadro rojo = el lote no sale

1. Recibir la res inspeccionada Factura y sello. Medir la temperatura del producto.

↓

2. Recibir sal, especias y bolsas La especificación coincide. Sin nitrito.

↓

PCC-1 · CÁMARA Guardar y marinar la res Temperatura del producto menor de 41 °F (5 °C) Se mide en la carne, no en el aire

↓

3. Rebanar Anotar el grosor en la hoja del lote.

↓

4. Pesar el lote y mezclar Res, sal y las especias de la hoja.

↓

5. Tender en una sola capa No se apilan. No se secan antes de la cocción.

↓

PCC-2 · COCCIÓN HÚMEDA, ANTES DE SECAR Bulbo seco mayor de 170 °F dentro de 30 minutos Bulbo húmedo entre 125 °F y 142 °F Interna 158 °F o más, en la tira más gruesa De 50 °F a 130 °F: 6 horas o menos

↓

PCC-3 · SECADO Actividad de agua menor de 0,88 Tres piezas. Vale la lectura más alta.

↓

6. Enfriar en seco No se enjuaga ni se humedece.

↓

7. Empacar y etiquetar Solo si los tres puntos cumplieron. Bolsa con lote.

↓

8. Revisar los números y firmar Cada número se compara con su límite. Luego almacén seco.

↓

Si un límite no se cumple, el lote se retiene y no se vende como carne seca lista para comer.

CHART 2  ·  Los tres límites

Lo que se anota en cada lote, antes de vender

| Punto | Qué se mide | El lote cumple si |
| --- | --- | --- |
| PCC-1 Cámara | Temperatura de la carne | Menor de 41 °F (5 °C) |
| PCC-2 Cocción | Bulbo seco | Mayor de 170 °F en los primeros 30 minutos |
| PCC-2 Cocción | Bulbo húmedo | Entre 125 °F y 142 °F durante la cocción |
| PCC-2 Cocción | Temperatura interna | 158 °F o más. La lectura más baja. |
| PCC-2 Cocción | Tiempo de subida | De 50 °F a 130 °F, 6 horas o menos |
| PCC-3 Secado | Actividad de agua | Menor de 0,88. La lectura más alta de tres piezas. |

Un espacio en blanco o la palabra “sí” no cuenta. Tiene que estar el número medido. Si falta un número, el lote no sale.

Carne Seca Jesus Canales, LLC · 411 E Main St, Delta, UT 84624 · Límites de la hoja de verificación de jerky y del Appendix A de FSIS, diciembre 2021.